内镜清洗槽（单槽）+内镜干燥台技术参数

1、清洗槽和干燥台：采用优质的改性PMMA高分子材料；该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损，是高端医疗设备的理想用材，洗消槽、干燥台采用分段式可移动布局、前端大圆弧造型、防泛水设计，尺寸符合应用要求。

2、水龙头：304不锈钢材质

3、高压水枪：枪体采用SUS304一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。

4、高压气枪：枪体采用SUS304一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口。

- 5、高压供气装置：供气量：100L/min  储气量：30L  噪音≤60dB

- 6、配置清单：

- （1）清洗槽  1套    （2）水龙头   1个

- （3）干燥台   1套        （4）高压水枪   1把

- （5）高压气枪  1把        （6）高压供气装置    1台

- 软式内镜储存柜技术参数

- 1. 具备两个独立的挂镜单元，柜门使用钢化玻璃，可直视镜内储存情况，柜体材质不易生锈，耐腐蚀。

- 2. 储存方式，为挂存，可储存4-6条内镜。

- 3. 内置紫外线循环风空气净化。

- 4. 具有内胆设计，内胆使用PMMA材料，一体成型，材质不生锈，耐腐蚀。

- ▲5. 具有温度、湿度显示,具有手动消毒和程控消毒模式，具有消毒累时记录。