- 设备功能需求

- 便携式生物刺激反馈仪

- 1. 具有盆底肌张力检测功能，使用压力探头，给出盆底肌张力相关测试值、参考值、张力-体积曲线、张力-时间曲线、并给出报告。

- 2. 可对肌电报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。

- 3. 筛查、评估和治疗过程中，系统提供语音指导，提高临床效率。

- 4. 系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。

- 5. 多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、多媒体游戏训练。

- 6. 具有智能阴道训练牵张功能，可根据个体化差异自动调节气囊体积，进行个性化训练。

- 7. 内置多种盆底康复方案和产后康复方案，且所有内置方案参数可查看，也可以导入、导出。

- 二、磁刺激仪

- 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。

- 一体式座椅设计，保证设备稳定性。

- 内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。

- 系统支持自动接收生物刺激反馈类设备生成的磁电疗程化治疗方案及患者基本信息，可实现患者治疗数据的同步共享。

- 疗程化方案治疗，可自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。磁刺激治疗方案参数可自定义设置，包括刺激部位、刺激频率、刺激强度、脉冲个数、刺激时间、间歇时间、休息时间等。单次治疗方案至少可设置10种不同的刺激频率。

- 任意治疗模式下的刺激频率、强度可调节。

- 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。

- 三、神经肌肉刺激治疗仪

- 1、可个性化修改14种治疗参数，包括：电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间等。

- 预置治疗方案适应症包括：盆底肌肉损伤造成的排尿异常、排便异常、盆腔脏器脱垂、阴道松弛或痉挛、性功能障碍；妇女常见病及疑难病；产后缺乳、乳胀及产后子宫复旧不良、腹直肌分离、各类型疼痛等。

- 预置治疗方案数达220个以上，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极位置示意图等信息，可上传个性化解剖图片并修改电极位置。

- 具有场景反馈模式：医生可根据空白的反馈采集，指导患者在不同的生活场景下进行盆底肌收缩训练。

- 5、集成盆底压力、肌电检查报告模板，包含12个模块，可配置医院LOGO，个性化配置报告模板打印内容，可自定义配置诊断、建议、解析模板，支持微信扫码查看报告解读。

- 6、具有病人档案管理功能，支持病例标签、病种分类、病人快速搜索。

- 四、硬性电子膀胱肾盂镜

1、视向角：USP12°，视场角：100°，景深：2-50 mm分辨率≥16万像素

2、一体化视频插头，与电子软镜主机通用，电子硬/软镜自由切换，使用方便快捷；

3、左右水通道进出水通过开关控制，肾镜图像无扭曲，平面图像，超广角；可环氧乙烷、低温等离子消毒；

4、图像处理器可直接与电子软镜，一次性使用电子软镜导管，电子硬镜连接，提供光源和图像处理功能，无需转换器转换，确保图像清晰稳定.

5、图像质量：高清画质,控制器分辨率：1080p